СОРЕВНОВАНИЯ

MAGNITOLA United SQ Challenge

# Общие правила соревнований и порядок их проведения.

- В соревнованиях «MAGNITOLA United SQ Challenge» может участвовать любой зарегистрированный член форума Magnitola.ru.

- Автомобиль должен быть зарегистрирован на имя участника, либо участник должен доказать, что является главным пользователем автомобиля.

- Участник заполняет заявку, подтверждая свое согласие со всеми прямыми и косвенными требованиями Правил.

- Действующие судьи не вправе выступать в тех же категориях и классах, которые сами судят.

- Главные судьи и организаторы имеют право выступать в соревнованиях.

Категории и классы участников.

Автомобили участников категории Качество Звука разделяются на 3 класса:

- Любитель

- Мастер

3.   Эксперт

Примечание:

  - По решению Судейского совета и/или Организатора соревнований количество классов может быть изменено (увеличено или уменьшено). Участники должны быть поставлены в известность до официального открытия соревнований.

  - О внесенных изменениях в текст Правил, если они прямо влияют на результаты соревнований, участники также должны быть поставлены  в известность до открытия соревнований.

  - Автомобили, полностью подготовленные в студиях автозвука, либо автомобили, оборудование или часть оборудования которых не является серийным продуктом, либо является сильно модифицированным серийным продуктом, могут выступать только в классе «Эксперт».

  - Модификация пассивных компонентов разрешена в любом классе. Выступление с незначительной модификацией активных компонентов (например в следствии ремонта и т.п.) в любом классе допустимо с согласия Главного Судьи (Судей).

# А. Качество инсталляции.

Критерии оценки инсталляции сформулированы исходя из требования длительного срока службы системы. Также существенным является внешнее впечатление от системы.

Количество присвоенных баллов судьи объясняют участнику, ссылаясь на положения Правил.

А.1.1 Чистота автомобиля (0 - 6 баллов).

Перед началом судейства участник имеет 6 баллов.

Оценка чистоты автомобиля разделяется на участки:

- Внешний вид

- Салон, пассажирское отделение

- Багажник, пол

- Моторный отсек

- Если судья считает участок плохо вычищенным, за каждый не вычищенный участок со счета участника списывается по 2 балла. Штрафные баллы не начисляются.

- Критерии оценки:

- Автомобиль считается чистым, если снаружи он вымыт, а его салон убран пылесосом.

- Судья не должен запачкать рук, проверяя место установки аккумулятора, проводку и все, что связано с аудиосистемой в моторном отсеке. Двигатель и иные компоненты, не имеющие прямого отношения к аудиосистеме, прочищать не обязательно. Но желательно. 

- Не принимаются во внимание повреждения в результате недавних аварий;

- Если в моторном отсеке или в багажнике отсутствует какое-либо оборудование, относящееся к аудиосистеме, участник получает максимальные баллы за данный отсек.

- Если в салоне или багажнике автомобиля находятся какие-либо предметы, не имеющие отношения к аудиосистеме (например, багаж, одежда, диски CD/DVD и т.п.), за оцениваемый участок с участника списывается 2 балла. Однако если эти предметы связаны непосредственно с эксплуатацией самого автомобиля (огнетушитель, аптечка и т.п.) баллы не снимаются, если они как то связаны с темой инсталляции автомобиля или находятся в штатных местах.

- В связи с плохими метеоусловиями по решению судьи может быть допущено нахождение багажа в зоне салона и багажника, при этом он должен быть уложен, упакован и т.д.

- Судейство происходит ориентируясь на погодные условия и здравый смысл. 

### А.1.2 Презентация (0 - 10 баллов).

Перед началом судейства участник имеет 6 баллов (всего 8 баллов).

Баллы начисляются за качество презентации, представленной в течение 5 минут. Участник должен иметь следующие документы:

- Электрическая схема с указанием калибров используемой проводки и номиналов предохранителей

- Монтажная схема со схематичным указанием расположения и подключения компонентов

- Процесс установки скрытых компонентов следует продемонстрировать на фотографиях.

- Критерии оценки:

За каждый отсутствующий документ судья снимает с участника по 2 балла. Штрафные баллы не начисляются. Качество устной презентации оценивается одним дополнительным баллом.

Примечание:

Дополнительно могут прилагаться схемы, графики, чертежи и т. п. В этом случае и при наличии альбома презентации участник может рассчитывать на один дополнительный балл.

А.1.3 Документация на скрытую проводку и компоненты (0 - 10 баллов).

Перед началом судейства участник имеет 10 баллов.

Все скрытые и недоступные для осмотра элементы проводки и компоненты должны быть описаны в документации.

В процессе судейства исследуются:

- “Черные ящики”

- Кроссоверы (пассивные и активные)

- Акустические системы

- Дополнительный аккумулятор

- Проводка источника сигнала

- Проводка, скрытая за крышками, стойками, ковриками и т.п.

- Кабели питания и заземления

- Акустические кабели

- Сигнальные кабели (включая видеокабели мультимедийных экранов, пультов ДУ и т.п.)

- Управляющие кабели системы (процессорные шины и т.п.)

- Кабели подключения дополнительного аккумулятора

- Прочее.

За каждый незадокументированный элемент коммутации судьи снимают от одного до трех баллов. Штрафные баллы не начисляются.

А.2.1 Соответствие предохранителей и их расположение (0 или 10 баллов).

Предохранителями должны быть защищены все силовые кабели, относящиеся к автомобильной аудиосистеме. Кабели, соединяющие генератор с аккумулятором, и относящиеся к электронной системе автомобиля в целом не проверяются.

Единственное отклонение (даже при соблюдении остальных) может привести к начислению по этому пункту 0 баллов.

В процессе судейства исследуются:

- Силовые кабели системы по всей длине. Все силовые кабели должны быть защищены предохранителями в соответствии с таблицей 1. Если в источнике сигнала используются штатные кабели  вместе с адаптером DIN/ISO, номинал предохранителя не должен быть больше оригинального (не требуется соответствие Таблице 1) Все установленные участником предохранители должны быть доступны для осмотра.

- Доступ к любому установленному участником предохранителю  должен быть осуществлен в течение 60 секунд. На замену предохранителя не должно требоваться более пяти минут. Судьи могут потребовать демонстрации замены предохранителя. Извлечение и замена предохранителя может быть проведена с использованием инструментов.

- Все силовые провода системы, подключенные к положительной клемме аккумулятора, включая дополнительный аккумулятор, должны защищаться предохранителями. Предохранители располагаются не более чем в 39 см (по длине провода) от клеммы аккумулятора, и в то же время до ближайшей точки прохождения провода через металлическую панель.

- При использовании дополнительного аккумулятора, длина провода или медной шины, соединяющей положительные полюса аккумуляторов, не должна превышать 39 см. В противном случае требуется установка предохранителей согласно требованиям, описанным выше.

- Если силовой кабель меняет  сечение,  номинал предохранителя выбирается в расчете на наименьшее сечение провода. В противном случае необходима установка дополнительного предохранителя в точке изменения сечения.

- Все кабели, выходящие из дистрибьюторов питания, должны быть защищены отдельными предохранителями. Это требование распространяется только на линии «+» и не распространяется на линии «-» (заземление).

- Если используются более двух параллельных кабелей, оба конца каждого кабеля должны быть защищены предохранителями.

- Если кабель заземления имеет иное сечение, чем кабель «+», предохранители устанавливаются исходя из наименьшего сечения кабеля.

- Допускается отсутствие дополнительной защиты второго аккумулятора в штатных системах с двумя аккумуляторами, если оригинальная система заводского изготовления не была изменена.

Таблица 1

В таблице приводятся максимально допустимые номиналы предохранителей для определенного сечения кабелей.

| Площадь сечения, мм2 | Калибр кабеля по AWG | Макс. номинал предохранителя, А |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | 20 | 5 |
| 0,75 | 18 | 7,5 |
| 1 | 17 | 10 |
| 1,5 | 15 | 15 |
| 2,5 | 13 | 25 |
| 4 | 11 | 30 |
| 6 | 9 | 40 |
| 8 | 8 | 50 |
| 10 | 7 | 60 |
| 16 | 5 | 80 |
| 20 | 4 | 100 |
| 25 | 3 | 125 |
| 30 | 2 | 150 |
| 50 | 0 | 200 |
| 70 | 000 | 250 |
| 95 | 0000 | 300 |

Предохранитель должен соответствовать таблице, или может быть меньше номиналом, на усмотрение участника.

А.2.2 Защита проводки от повреждений (механических, химических) (10 баллов).

Все провода системы должны быть надлежащим образом защищены в местах соединения (с аккумулятором,  дистрибьюторах питания, силовых конденсаторах, контактах акустических систем и т.п.) Соединение должно быть жестким, отдельные волокна кабеля не должны из-под него выступать.

Судьи визуально осматривают проводку и сверяются с документацией.

Если хотя бы одно кабельное соединение окажется ненадежным, по этому пункту оценка снижается на 5 баллов.

Все точки подключения проводов аудиосистемы к разъемам должны быть защищены от короткого замыкания. Поверхности соединений цепи "+" и контакты всех акустических систем должны быть изолированы токонепроводящими материалами.

Все точки подключения кабелей аудиосистемы к разъемам в местах, где имеется опасность коррозии (динамики в дверных панелях, соединения в моторном отсеке и т.п.) должны быть также защищены и от коррозии.

Судьи визуально осматривают соединения и сверяются с документацией. Все ключевые точки соединений должны быть доступны для осмотра или отражены в документации. Защиты требуют все соединения, к которым можно прикоснуться пальцем: "+" аккумулятора и др.

Если будет установлено хотя бы одно незащищенное соединение, оценка снижается на 5 баллов.

- Если соединение закрыто съемной панелью (деревянной или пластиковой), оно считается защищенным от короткого замыкания. Однако при этом должна быть предусмотрена и защита от коррозии.

- Некоторые разъемы акустических систем не требуют дополнительной механической защиты (например, подпружиненные разъемы, или разъемы в которых кабель фиксируется винтом).

- Если есть фотодокументация подсоединения акустической системы с одной стороны, подразумевается, что парная ей акустическая система с другой стороны подсоединена аналогично.

- В наконечниках проводов аудиосистем должны использоваться благородные металлы (позолота, титановое покрытие и т.п.), либо иные средства антикоррозийной защиты (смазка, термоусадочная трубка и т.п.), либо их комбинации.

Проводка аудиосистемы должна быть защищена от острых металлических кромок, воздействия влажности, подвижных частей автомобиля, вибрации, излучения тепла, износа и т.п.

В местах прохода сквозь металлическую панель провода должны быть защищены  втулками и (или) защитным рукавом. Это относится и к акустическим проводам, проходящим через дверную панель.

Судьи визуально осматривают проводку и сверяются с документацией. Все ключевые точки соединений должны быть доступны для осмотра или отражены в документации.

Если хотя бы один кабель не может быть осмотрен и при этом не отражен в документации, либо не защищен от воздействия тепла (например, проложен слишком близко к выхлопной трубе), подвергается механическому воздействию, не имеет надлежащей защиты и т.д., по этому пункту оценка снижается на 5-10 баллов на усмотрение судьи.

А.2.3 Скрытая проводка автомобиля (0 - 8 баллов).

Перед началом судейства участник имеет 8 баллов.

Все провода системы, расположенные в салоне автомобиля, должны быть скрыты.

Судьи осматривают проводку с переднего (водительского и пассажирского) сиденья при открытых передних дверях. Не должно быть видно проводов, проходящих под приборной панелью и идущих в двери. За каждый видимый кабель или пучок проводов со счета участника снимается 2 балла. Штрафные баллы не начисляются.

- Не принимаются во внимание провода навигационной системы и зарядные устройства для телефонов и т.д., если эти устройства не являются частью инсталляции.

- Не принимаются во внимание видимые провода, расположенные позади средней стойки (например, проводка усилителя, расположенного в задней части «универсала»).

- Кабели или жгуты проводов, проходящие внутри  пластиковых трубок и другой кабельной арматуры, не считаются скрытыми, за исключением кабелей, входящих в двери через защитные рукава

- Проводка считается скрытой, если в эстетических целях провода прикрываются прозрачным материалом, и это сочетается с общим дизайнерским решением.

А.3.1 Крепление компонентов (0 - 20 баллов)

Перед началом судейства участник имеет 20 баллов.

Все компоненты аудиосистемы должны быть надежно прикреплены к панелям и/или к корпусу автомобиля.

Судьи оценивают инсталляцию путем визуального осмотра и по фотографиям. За каждый незакрепленный или незадокументированный компонент оценка снижается на 4 балла. Штрафные баллы не начисляются.

К компонентам аудиосистемы относятся все устройства воспроизведения и обработки звука, находящиеся в автомобиле (источники сигнала, внешние ЦАП, усилители, кроссоверы, акустические системы и т.д.). Судьи оценивают установку всех компонентов системы, в том числе и не используемых (за исключением штатных динамиков, если они не демонтированы, отдельных динамиков навигационной системы и сотовых телефонов).

- Оценивая качество крепления компонентов, судьи не применяют чрезмерных усилий. Требования к креплению зависят от веса компонента.

- Способ крепления не имеет значения - достаточно, чтобы компонент был надежно зафиксирован.

- Не проверяется крепление решеток и других защитных элементов динамиков.

- Если источник оснащен съемной подвижной лицевой панелью, в этом месте может быть небольшой люфт, тогда судьи удаляют съемный элемент и оценивают крепление оставшейся части.

А.3.2 Крепление дополнительных элементов инсталляции (0 - 16 баллов)

Перед началом судейства участник имеет 16 баллов.

Все панели, к которым крепятся элементы аудиосистемы, а также все дополнительные элементы инсталляции должны быть надежно закреплены внутри автомобиля.

Судьи оценивают инсталляцию путем визуального осмотра и по фотографиям. За каждый незакрепленный или незадокументированный элемент оценка снижается на 4 балла. Штрафные баллы не начисляются.

Элементы инсталляции, крепление которых подлежит судейству:

- “Черные Ящики”

- Экраны

- Пульты ДУ

- Аккумуляторы (основной и дополнительный)

- Регуляторы зарядки для нескольких аккумуляторов

- Предохранители, держатели предохранителей, дистрибьюторы питания

- Конденсаторы

- Монтажные панели

- Декоративные панели

- Прочее

- Оценивая качество крепления судьи, не применяют чрезмерных усилий. Требования к креплению зависит от веса компонента.

- Способ крепления не имеет значения, достаточно чтобы элемент был надежно зафиксирован.

- Если компонент крепится к штатной панели, но сама эта панель плохо закреплена, участник теряет баллы.

- Если элемент крепится к подвижной панели, качество ее крепления определяется в закрытом состоянии.

- Моторизованные элементы системы (за исключением  панели управления источника сигнала) должны убираться при начале движения или при снятии автомобиля с ручного тормоза. За невыполнение этого требования оценка снижается на 5 баллов.

А.3.3 Защита динамиков (0 - 6 баллов).

Перед началом судейства участник имеет 6 баллов.

Судьи проверяют защиту всех акустических систем (включая сабвуферы в багажном отсеке) от механических повреждений. Диффузор должен быть недоступен для проникновения круглого предмета диаметром 2.9 см. На каждый динамик должно приходиться не менее одного защитного элемента. Натяжные решетки без опоры снизу не считаются достаточной защитой. Акустические системы, установленные в нишах или закрытых корпусах (если прикосновение к ним исключено), не нуждаются в дополнительной защите.

Судьи оценивают защиту акустических систем на основании требований, изложенных выше. Счет снижается на 2 балла за каждый незащищенный динамик. Штрафные баллы не начисляются.

А.3.4 Впечатление от инсталляции (0 - 10 баллов).

Максимальные баллы присваиваются системе, имеющей законченный вид. Система не должна выглядеть незавершенной. Достаточно простой, аккуратной инсталляции с использованием штатных мест автомобиля, чтобы получить максимальные оценки. При этом  элементы (панели, ящики, стойки и т.п.) должны быть окрашены или обтянуты тканью. Стоимость материалов не имеет значения.

Критерии оценки:

- Источники (0 - 2 балла)

- Динамики (0 - 3 балла)

- Усилители (0 - 3 балла)

- Общее впечатление (0 - 2 балла)

А.3.5 Эксплуатация автомобиля (0 - 16 баллов)

Перед началом судейства участник имеет 16 баллов.

Все компоненты системы должны быть установлены таким образом, чтобы их физическое расположение не препятствовало нормальной эксплуатации автомобиля и не причиняло неудобств пассажирам на двух передних сиденьях.

Никакие элементы системы не должны закрывать нормальный обзор с водительского места. Нормальный обзор обеспечивается, если ни один элемент системы не выступает за габариты лобового и боковых стекол более чем на 3.9 см. Оценка происходит с водительского места.

Место водителя:

- Свободный доступ к педалям

- Под ногами водителя (ростом от 1,65 до 1,90 м) должно быть достаточно места для работы с педалями и для отдыха левой ступни.

- Вокруг рук водителя (ростом от 1,65 до 1,90 м) должно быть достаточно места для вращения рулевого колеса

- Обзор приборов не должен перекрываться

Место пассажира:

- Пассажир среднего роста должен сидеть удобно (обратить внимание на расположение динамиков перед ним (особенно сабвуферов) и на высоту пола под его ногами).

Судьи оценивают возможность нормальной эксплуатации автомобиля на основании требований, изложенных выше. За каждый компонент, препятствующий нормальной эксплуатации, снимается 3 балла. Если все компоненты расположены в тех же местах, которые предусмотрены заводом-изготовителем, участник получает максимальные оценки.

А.3.6 Общее мастерство (0 - 12 баллов)

Здесь оценивается качество исполнения и общее впечатление от проводки автомобиля, установки компонентов, предназначенных для чтения компакт-дисков, цифроаналоговых преобразователей, установки усилителей, монтажных панелей, крышек и кожухов, относящихся к усилителям.

Если часть элементов скрыта или недостаточно четко отображена в документации, оценка за них не начисляется.

Мастерство исполнения оценивается судьями, исходя из следующих критериев:

- Как проложены кабели (питание, заземление, акустические, сигнальные и управляющие кабели)? Являются ли решения логичными и упорядоченными?

- Качество защиты кабелей (независимо от использованного материала).

- Использование  цветовой маркировки или ярлыков (да/нет)

- Крепление проводки (через 25 см), либо прокладка проводки в закрепленных коробах

- Качество монтажа. Баллы присваиваются за дополнительные кронштейны, болты, винты и т.п.

- Выступает ли панель управления, источник сигнала, экран, и т.п.?

- Использование самодельных накладных рамок.

- Одинаковые зазоры между фальшпанелью и находящимся под ней элементом (панелью управления, источником сигнала, экраном)

- Качество установки монтажных панелей

- Законченность инсталляции

- Прочее.

За выполнение каждого пункта в отношении любого элемента, участнику начисляется 1 балл. За выполнение одного и того же пункта к разным элементам, баллы начисляются за каждый элемент.

А.3.7 Бонусные баллы (0 - 6 баллов)

У участника имеется возможность заработать призовые баллы, если он приложил дополнительные усилия, чтобы добиться более высокого качества звука и (или) инсталляции.

Призовые баллы присуждаются только за компоненты, входящие в состав автомобильной аудиосистемы или непосредственно связанные с ней.

- За каждый элемент присваивается 1 балл за оригинальность решения и 0-1 балл за качество исполнения.

- Судьи указывают конкретный элемент, за который были начислены бонусные баллы.

- В ходе презентации участник должен указать на специальные решения, заслуживающие бонусных баллов. Судьи не должны самостоятельно искать уникальные особенности системы

- Каждая такая особенность должна быть видна при осмотре или отражена в документации.

- Участник может предоставить судьям лист с перечислением решений, заслуживающих, с его точки зрения, бонусных баллов (число позиций не ограничено)

- Может быть заявлено любое усовершенствование аудиосистемы или непосредственно связанное с ней, не являющееся требованием правил.

Б. Качество звука.

Перед началом тестирования судьи проверяют, подключено ли зарядное устройство. Если устройство подключено, судьи просят участника отключить его.

Перед началом судейства судьи проверяют, может ли участник свободно пользоваться ручкой переключения передач, рулевым колесом и педалями при том положении, в которое кресло установлено для судейства SQ. Для проверки настройки каналов используется специальный трек CD. Если левый и правый каналы воспроизводятся правильно, Судья отмечает это в протоколе. Если судьи замечают перестановку каналов, они указывают на это участнику. Участнику предоставляется пять минут на устранение недостатка. Если неисправность не устранена, участник самостоятельно принимает решение о том, следует ли ему продолжать соревнование.

Б.1.1 Ширина звуковой сцены

Ширина звуковой сцены определяется расстоянием между ее слышимым левым и правым краями. В некоторых системах звуковая сцена может выходить за пределы салона автомобиля.

Б.1.2 Высота звуковой сцены

Высота звуковой сцены – это воображаемая высота, с которой слышится звук по всей ширине сцены. Основная цель – добиться стабильности звука на одном уровне. Звучание музыкальных инструментов и вокала должно доноситься с этой высоты, и ни один звуковой образ не должен располагаться ниже уровня пола воображаемой сцены. В идеале вокал и инструменты должны доноситься с одной и той же основной высоты.

Б.1.3 Глубина звуковой сцены

Глубина звуковой сцены определяется способностью системы располагать вокал и инструменты на различном расстоянии от слушателя (например, один исполнитель находится позади другого).

Б.1.4	Расстояние до сцены

Максимальная оценка начисляется только тем системам, в которых создается убедительная иллюзия того, что все звуки исходят из определенных для этого позиций.

За то, что бас доносится сзади, общая оценка может быть снижена на 2 балла. Обратите внимание на первое впечатление от звучания системы. 0 (ноль) баллов ставится только в том случае, если по первому впечатлению все звуки доносятся сзади.

Судьи оценивают звуковую сцену по всей ее ширине, а не только по центру.

от 13 до 15	Звуковая сцена расположена за лобовым стеклом

от 10 до 12	Звуковая сцена находится вблизи  лобового стекла, но в пределах салона

от 7 до 9	Звуковая сцена располагается на уровне приборной панели

от 4 до 6	Звуковая сцена располагается между приборной панелью и слушателем

от 1 до 3	Звуковая сцена располагается в месте прослушивания

0		Звуковая сцена располагается за слушателем

0		Определить расположение звуковой сцены не удается

Б.1.5 Локализация образов

Размеры звуковой сцены были определены заранее.

Расположение пяти звуковых образов определяется с помощью технического трека для оценки звуковой сцены и точности локализации. Центральная позиция должна располагаться точно между левым и правым краями сцены, размеры которой были определены прежде. Левый центр должен находиться точно между левым краем и центром. Правый центр должен находиться точно между правым краем и центром.

Пример: центр должен находиться точно между левым и правым краями. Если он слегка смещен, следует вычесть один балл. Если центр смещен на целую позицию - два балла, и так далее.

5 баллов	звуковой  образ располагается правильно

4 балла	звуковой образ смещен (на половину расстояния между позициями)

3 балла	звуковой образ смещен (на величину полного расстояния между позициями)

2 балла	звуковой образ смещен сильно (на двойное расстояние между позициями)

1 балл		положение звукового образа невозможно определить

Б.1.6. Фокусировка образов

Необходимо помнить, что левый и правый инструменты должны звучать вблизи левого и правого краев звуковой сцены, независимо от границ салона автомобиля.

Размер инструмента (голоса) следует сравнить с звучанием, слышимым в салоне автомобиля  (или за его пределами).

5 баллов		Инструмент (голос) правильно сфокусирован

4 балла		Инструмент (голос) слегка не сфокусирован

3 балла		Размеры инструмента/голоса переданы неверно

2 балла		Инструмент (голос)  не сфокусирован

1 балл			Невозможно определить фокусировку инструмента (голоса)

0 баллов		Звук отсутствует

Б.1.7. Звуковая среда

Под звуковой средой понимается психоакустический эффект воображаемого пространства вокруг источника звука.

от 8 до 10		Реалистичная звуковая среда/звучание как в исходном помещении

от 5 до 7	Ощущение некоторой ограниченности пространства/звучание как в небольшом помещении

от 2 до 4	Отсутствие звуковой среды/отчетливо слышно звучание отдельных динамиков справа и слева

от 0 до 1		Искусственный эффект звуковой среды

Б.2.1.- Б.2.4  Тональная точность

Судьи концентрируются на  четырех звуковых регистрах и ставят свои оценки за их воспроизведение по следующему принципу:

22 - 25 баллов		отлично

18 - 21 баллов		очень хороший звук, почти отлично

13 - 17 балла		хороший звук, почти без ошибок

9 - 12 баллов		звук среднего качества

5 - 8 баллов		плохое качество звука или серьезные ошибки

1 - 4 баллов		неприемлемо грубое звучание

0 баллов		звук отсутствует

Высокие частоты (от 3 кГц до предела слышимости).

Судьи прослушивают тарелки, треугольники, колокольчики, тамбурин, шейкер, хлопки в ладоши, синтезаторы, высокие пассажи струнных и деревянных духовых, воспроизведение согласных в вокальной партии (характерно выпирание звуков "с", "ф" и "т"). Звуки должны быть точными, наполненными, округлыми, достаточно живыми, но не акцентированными, лишенными жесткости и искажений.

Средние частоты (200 Гц - 3 кГц).

Именно в этом диапазоне находится основная часть музыкальной информации в большинстве записей. Судьи обращают особое внимание на вокал и следующие инструменты: медные и деревянные духовые, струнные, верхний диапазон бас-гитары, электрическую и акустическую гитару, синтезаторы, фортепьяно, средние барабаны и мелкие перкуссионные инструменты. Голоса должны звучать реалистично, насыщенно, живо, без звенящего призвука и искажений.

Мидбас (60 Гц - 200 Гц).

Судьи прослушивают звучание ударных ( басового барабана, там-тама, больших конг и т.п.), средние ноты бас-гитары и контрабаса, низких нот фортепьяно и т.п.

Звук должен воспроизводиться мягко, с хорошей артикуляцией и детализацией. Особое внимание следует уделять атаке и затуханию в звуке ударных и бас-гитары. Из-за малых размеров автомобильного салона для этого регистра характерны проблемы с резонансом, звуковыми пиками и стоячими волнами. В лучших системах подобных проблем не возникает, а звук передается максимально точно.

Бас (10 Гц - 60 Гц).

Судьи прослушивают самые низкие ноты больших струнных инструментов (в частности, низкие ноты бас-гитар и контрабаса, рояля), больших ударных (бас-барабана, литавр), низких нот синтезатора, органа и т.п.

Воспроизводимое системой звучание этих инструментов должно быть легко узнаваемым, реалистичным по мощности, артикулированным, неискаженным и свободным от послезвучий. Чрезвычайно важно различать хорошо наполненный и утрированный бас. Утрированный бас характеризуется размытым и излишне длительным затуханием. Качественное воспроизведение басов приветствуется.

Б.2.5-Б.2.6 Спектральный баланс

Оценивается сочетание четырех регистров (бас, мидбас, средние и высокие частоты) при создании целостной звуковой картины.

Громкость во всех регистрах должна быть распределена равномерно. Каждый регистр в отдельности может звучать неплохо, но при оценке общего спектрального баланса судья может обнаружить, что инфранизкие частоты звучат чересчур громко, мидбас – тише, чем средние частоты, а верха – еще громче, чем инфраниз. Такая система получит низкую оценку за передачу спектрального баланса.

22 - 25 баллов		отлично

18 - 21 баллов		очень хороший баланс, реалистичное звучание, почти отлично

13 - 17 баллов		хороший баланс с незначительными отклонениями (приукрашиванием)

9 - 12 баллов	посредственный баланс, отклонения, окрашивание звука (например, чересчур акцентированные басы)

5 - 8 баллов		плохой баланс, одни регистры явно перекрываются другими

1 - 4 баллов	неприемлемый баланс, невозможно определить, передаются ли вообще все регистры

0 баллов		звук отсутствует

Б.2.7. Удовольствие от прослушивания

После прослушивания музыки  судьи определяют, насколько приятно ее звучание на слух, какое впечатление оставляет прослушивание музыки. Специального трека для этого теста нет. Оценка за комфортность прослушивания выставляется судьями по результатам всех предыдущих тестов.

Как оценивать:

8 - баллов		начальная оценка соответствует хорошей комфортности прослушивания

0   баллов		звук отсутствует

Дополнительные баллы начисляются:

- если слушать запись действительно приятно

- если динамика передается реалистично

- если звучание музыки доставляет удовольствие

- если запись передается максимально близко к оригиналу

- если при прослушивании хочется пританцовывать/щелкать пальцами в такт музыке

Сумма баллов сокращается:

- если динамика передана неестественно (или вообще отсутствует)

- если звучание утомительно для слуха

- если музыка звучит искусственно

- если прослушивание музыки вызывает скуку

- если слушатель устает

- если эти ощущения усиливаются по мере прослушивания

Б.3.1. и Б.3.2 Шумы

Шумы включения/выключения, щелчки, хлопки, слышимые в динамиках системы, а также щелчки переключения, раздающиеся при регулировке громкости или смене трека. Шумы настройки при цифровом поиске характерны для отдельных источников сигнала. Они не могут быть устранены путем инсталляции, однако приемлемыми не считаются. За эти шумы  оценка участника снижается.

Оцениваются шумы, происходящие от механического и электротехнического оборудования, но слышные через динамики при включении/выключении аудиосистемы Судьи прослушивают шумы на средней и высокой громкости. Если шум увеличивается, со счета участника могут быть списаны до 6 баллов.

Низкий гул, шипение, гудение, потрескивание, низкочастотные шумы, дребезжание панелей, шум вентиляторов, другие механические шумы.

Шум генератора, шумы зажигания, наводки от устройств управления и т.п.

Штрафные баллы не начисляются за механические шумы, например, щелчки от срабатывания реле или моторизованных панелей.

Как оценивать:

0 баллов		Шумы отсутствуют

1 – 2  балла		Шумы едва заметны

3 – 4  балла		Шумы отчетливо заметны

5 – 6  баллов	            	Шумы причиняют неудобство