1) Выбираем TA1, качелькой выбираем Custom

2) Открываем меню TA2

3) Крутилкой выбираем Канал High-L, качелькой выставляем 120см

4) Повторяем операцию 3 для всех остальных каналов.

5) Идём в BAL и качелькой переводим баланс на правую сторону (левые динамики должны перестать воспроизводить музыку вообще!)

6) Потом идём в меню NW1, выбираем там LowLPF, и тыкаем в крутилку, чтобы сделать mute - выключить сабвуфер.

Фазируем правый канал

7) Включаем трек №11 с моего настроечного диска на повтор.

8) Начинаем слушать. Слушать нужно галзами, про уши забываем. Чтобы было проще – поворачиваем голову в стороно правой пищалки и смотрис глазами, что происходит с образами инструментов Для начала ориентируемся на вокал и бас. Вероятнее всего, вокал будет размазан между пищалкой и мидбасом, а бас привязана к мидбас. Но задержки крутить ещё рано.

9) Лезем в NW1, выбираем MidLPF (или MidHPF - не важно, главное - мидбас;)), переходим в NW3 и тыкаем в крутилку, чтобы фаза переключилась из NOR в REV. Смотрим на образы. Если вокалист приобрел более подтянутые формы и и приподнялся, а бас подтянулся к нему поближе - оставляем так. Если стало ещё хуже возвращаем фазу в NOR

10) Теперь идём в TA2 и крутилкой выбираем High R (Пищалка Правая) и начинаем качелькой уменьшать значение цифры задержи. Качельку качаем на ощупь! Смотрим в это время на образы инструментов. Уменьшаем значение в сантиметрах (увеличиваем задержку), пока они не встанут друг за дружкой на одной высоте (на уровне глаз, или чуть ниже, если не получается на уровне глаз).

11) Продолжаем уменьшать значение задержки в этом канале, обращая внимание на тональную точность голоса: голос должен быть не слишком визгливым, но и не слишком глухим. Желательно первое значение, когда образы собрались вместе записать на бумажку, чтобы потом знать, к чему возвращаться, если не удастся найти лучшее значение

Вертикальная фазировка закончена, переходим к горизонтальной фазировке. Трек №11 продолжает играть.

Начнём с мидбаса. В двухполоске это очень весёлое занятие. Для начала надо определиться: большую часть времени на пассажирском месте будет пусто, или нет? Если пусто, то продолжаем настройку. Если нет - ищем друга или зовём жену. Будет выполнять роль закрывашки дальнего мидбаса: должен(на) просто сесть на пассажирское сиденье и ничего не делать. Ну может в ойФоне поковыряться, или в Самсуне?

12) Теперь лезем в меню BAL и возвращаем баланс строго в середину.
Потом ползём в NW1, выбираем HighHPF и тыкаем в крутилку, чтобы сделать mute. 
Теперь у нас поют одни миды.

13) лезем в меню TA2, крутилкой выбираем Mid L и качельками УМЕНЬШАЕМ значение в сантиметрах и смотрим глазками на торпедо, заодно можно чуть-чуть включить уши и слушать, как звучит бас. В первую очередь добиваемся того, чтобы баса стало как можно больше, он был как можно дальше на торпедо и чтобы бас был как можно ближе к центру торпедо. Голос и гитары при этом могут слегка ускачить правее, а трещотки при сведении мидбасов – вообще не показатель. Если при наибольшем количестве баса басовый образ слегка смещён вправо – идём в меню NW1, выбираем полосу мидбасов, потом в NW2 поканально душим ЛЕВЫЙ мидбас на 1дБ и проверяем, что получилось. Если образ собрался лучше и встал на место – оставляем так. Если изменений не произошло – возвращаем значение гейна левого мидбаса в прежнее состояние и продолжаем крутить задержку

Переходим к фазировке пищалок

14) делаем то же самое, что и с мидбасами: в меню NW1 включаем mute для мидбасов и выключаем mute для пищалок. Т.е. должны играть только обе пищалки

15) далее TA2 - High L - качелькой УМЕНЬШАЕМ значение в сантиметрах, и смотрим на лобовое стекло.
Уменьщаем значение в сантиметрах, пока образы инструментов (смотрим в основном на гитаы, духовые, голос и трещотки) не переместятся в центр и не станут маленькими и чёткими. Критерии правильности образов те же самые:
- размер минимальный
- образы стоят чётко друг за дружкой, не выпадая влево-вправо
- звучание максимально натурально (голоса на кричат и не режут уши)

Если "правильный" образ сразу встал в центре лобового стекла - радуемся жизни. Если при смещении образов в центр лобового они становятся слишком большими или возникают артефакты с тоналкой, то задержку возвращаем слегка назад и корректируем положение образа гейном левой пищалки. Может получиться придушение от 1 до 2 dB.

16) Включаем весь фронт и проверяем, чтобы образы всех инструментов стояли на местах, не ускакивая влево или вправо. Если басовые образы слегка уходят влево - пробуем придушить левый мидбас. Если не помогло - корректируем задержку мидбаса.

17) Корректируем тоналку фронта: включаем трек № 9 с моей подборки (Мельница - Баллада о борьбе) и на слух корректируем согласование уровней между пищалками и мидбасами. Если тётя слишком глухо или гнусаво поёт - прибавляем гейн на пищалках (симметрично). Если тётя прикинулась пионеркой и радостно визжит - убавляем гейн на пищалках.

Переходим к сабвуферу.

18) Включаем трек №6 с моего настроечного диска (Raconteurs - Consoler of the Lonely)

Идём в NW1, включаем сабвуфер. В принципе, сабвуфер, вероятнее всего, будет уже неплохо звучать. Вряд ли бас будет из багажника, скорее всего он будет жить во всём салоне сразу, с центром возле подголовников и только некоторые ноты будут оттягиваться назад.
Если сабвферный усилитель подключен к пиону двумя межблоками, то изменять задержку нужно будет одновременнов  в двух сабвуферных каналах, если одним – то в том канале, к которому подключен саб.

Идём в TA2. Теперь внимание: качелькой надо значение в сантиметрах УВЕЛИЧИВАТЬ! Причём можно делать это сразу на два-три-четыре шага за раз – саб не так критичен к точности задержки как стык пищалок и мидбасов.

Бас должен плавно ползти к лобовому стеклу, как будто пропадая сам по себе, но придавая взамен основательности ударам бас-бочки. Каждый удар должен раскатываться из центра лобового стекла вглубь сцены и в салон. Но не должен исходить из центра салона или, не дай боже, из багажника. Бас гитара тоже должна точно стоять на сцене, не выдаваясь вперёд и не опускаясь вниз на низких нотах.

19) Ну и на последок, корректируем уровень саба в NW2 качелькой.

20) Вставляем диск ЕММА 2014! Прогоняем треки 3-7. Надеюсь, с английским у Вас всё в поряде и Вы поймёте, где что должно стоять на этих треках по комментариям диктора. Основной трек - №5. Если басовые ноты отскакивают влево - дозадерживаем левый мидбас. Если не помогает - возвращаем задержку на место и корректируем гейном левого мидбаса. Если и это плохо помогает - комбинируем гейн и дозадержку. Если ускакивает гитара, а цимбалы, трещотка и треугольник на месте - то душим на эквалайзере, с той стороны, куда ускакивает акустическая гитара, диапазон 2000-2500Гц на 1-1,5дБ.

21) Включаем трек №8. Там справа-налево и наоборот инструменты ходят. На 30 секунде появляется слева блюзовая такая электрогитара, которая ближе к 40 секунде начинает путешествие слева направо. Так вот. Если эта сволочь ползёт ниже, чем все остальные инструменты - значит перезадержаны пищалки относительно мидбасов - на равные значение (обычно два-три шага нужно) УВЕЛИЧИВАЕМ значение задержки в каналах пищалок. Если все инструменты (включая эту гитару) ползут ниже, чем уровень взгляда - наоборот, пищалки недозадержаны. Тогда надо уменьшить значение задержек в каналах шириков, которое показывает пион на своём экранчике.

22) Включаем трек №11. Там тётя должна стоять в центре сцены, а её верный контрабас - за ней. Если тётя ускакала влево - души слева 1250Гц. Если вправо - душим 1250Гц справа.

Всё, финиш!