Соревнования по Автозвуку
г. Кандалакша

1 августа 2010 г.

Измерение максимальной музыкальной громкости 
аудиоаппаратуры салона автомобиля.

ПРАВИЛА ПРОВЕДЕНИЯ

I. Общие положения

1. Формат соревнований предусматривает измерение максимальной музыкальной громкости (дБС), которую может воспроизвести аудиоаппаратура в салоне автомобиля.

Примечание - поскольку задачей является выявить самую громкую машину, показание приборов дБС могут не соответствовать точному значению (при использовании шумомера), вводится понятие условный децибел.

2. Результат замеров фиксируется измерительной аудиоаппаратурой на музыкальной фонограмме, выбранной участником по своему усмотрению.

3. Соревнования проходят в двух номинациях:

а) «Звуковое давление»

б) «Максимальный децибел»

4. Автомобиль участника в обязательном порядке должен быть чистым. В том числе салон и моторный отсек.

5. Электропитание аудиосистемы:

5.1. Электропитание аудиосистемы транспортного средства должно осуществляться только от бортовой сети автомобиля.

5.2. Использование внешних источников питания категорически запрещено.

5.3. Участник уличенный в нарушении п.п 5.1. 5.2. настоящих правил подлежит дисквалификации.

6.  Требования по установке оборудования в автомобиле.

6.1. Звуковая система должна быть интегрирована в конструкцию транспортного средства.

7.  Осмотр инсталляции аудиосистем проводится консультационно.

II. Порядок проведения замеров

1. В автомобилях испытывается штатная или стационарно инсталлированная в салоне аудиосистема.К измерениям в общем зачёте не допускаются автомобили с дополнительными или нестационарными излучателями в салоне, дверях или установленными на крыше кузова и направленными в сторону измерительного микрофона.

2. Замеры максимальной музыкальной громкости проводятся последовательно, в один круг. По решению Главного судьи, для участников с наивысшими результатами в своих номинациях, вторым кругом может быть проведён финал.

Примечание:

в финале, в случае равенства результатов у двух или нескольких спортсменов в номинации, им предоставляется возможность повторных замеров между собой на других, ранее неиспользованных ими фонограммах.

3. Во время замеров в судейской зоне должна находиться только одна машина. Въезд и выезд из судейской зоны осуществляется участником соревнований по приглашению линейных судей, проводящих соревнования.

4. Измерения проводятся находящейся вне автомобиля измерительной станцией с выносным микрофоном, либо стандартным шумомером с включённым взвешивающим фильтром типа "С" в накопительном режиме "MAX". Выбор шкалы измерения может быть автоматическим или ручным, нониус с градацией не менее 0,5 дБ.

4.1 «Звуковое давление» - измерение с учетом гандикапа.

Гандикап – система коррекции уровня звукового давления показанного участником во время измерения, в зависимости от количества и размера громкоговорителей, установленных в транспортном средстве.

Унифицированные площади диффузоров громкоговорителей, принятых в системе Гандикапа.

| Калибр ГГ диаметр диффузора громкоговорителя | Площадь в кв.м |
| --- | --- |
| 7.5см(3”) 6.5см | 0.0038 |
| 10 см (4”) 9.0см | 0.0064 |
| 13 см (5”) 10.0см | 0.0078 |
| 16 см (6”) 12.5см | 0.0123 |
| 17.2 см (6.5”) 13.75см | 0.0147 |
| 185 см (7”) 14.05см | 0.0154 |
| 20 см (8”) 15.0 см | 0.0176 |
| 25 cм (10”) 19.0 см | 0.0284 |
| 32 см (12”) 24.0 см | 0.0452 |
| 38 см (15”) 30.0 см | 0.0707 |
| 46 см(18”) 370 см | 0.0110 |

За опорный сабвуфер принимается  сабвуфер с одной видимой головкой громкоговорителя диаметром 25 см ( 10”). Для данного сабвуфера устанавливается коэффициент гандикапа равный 1.

Для громкоговорителей с квадратным диффузором – размер переходит на ступень выше( 10”-12”, 12”-15”,15”-18и.тд)

Овальные ГГ 6х9”-8”, 5x7”-5”

Для всех иных инсталляций формула вычисления коэффициента такова «К= - 20log (nSд/Sо) где;

К – коэффициент корректировки SPL

N – количество НЧ головок громкоговорителей

Sд – Площадь НЧ головки громкоговорителя в соответствии с Таблицей 1

Sо – площадь головки НЧ громкоговорителя диаметром 25 см ( 10”).

Пример расчета коэффициента К.

Для двух участников и коррекции полученного результата звукового давления по гандикапу;

Участник 1    сабвуфер 1*10”

Участник 2    сабвуфер 3*18”

К=-20log (3*0,1/0,028) = - 20,6 dB

Участник 1 показал результат 125dB

Участник 2 показал результат 142dB

Значение результата участника 2 с учетом гандикапа составит 142 – 20,6 =121,4 dB

Таким образом, победителем является участник 1.

Подсчет коэффициентов гандикапа производит судейская коллегия по указанным в заявке участника параметрам аудиосистемы.

При использовании рупорных громкоговорителей расчет площади излучения проводится по площади выходного отверстия рупора.

Во время замеров двигатель автомобиля должен быть выключен.

а) Измерения проводятся при обеих открытых передних дверях автомобиля (до фиксации штатным ограничителем). Задние двери автомобиля (при их наличии) должны быть закрыты. Багажник может быть открыт или закрыт по желанию участника.

Примечание:

а) на замеры допускаются автомобили как с левым, так и с правым управлением;

б) при измерениях микроавтобусов результат фиксируется при открытых передних дверях кабины водителя. Боковые распашные или раздвижные двери должны быть закрыты. Задняя дверь (или багажник) могут быть открыты или закрыты по желанию участника.

Точную установку измерительного микрофона (шумомера) по месту осуществляет линейный судья двумя этапами:

I.) измерительный микрофон устанавливается сбоку от задней части автомобиля и направляется в сторону кузова, перпендикулярно продольной оси автомобиля. Точная ориентировка - в самую нижнюю точку места сопряжения нижней кромки заднего стекла с задней частью кузова (багажника). Расстояние - 1,6 метра от капсюля до наружной части кузова автомобиля;

II.) не меняя выставленного расстояния, микрофон на стойке разворачивается и направляется капсюлем в сторону распахнутой передней двери измеряемого автомобиля.

4.2 «Максимальный децибел» - измерение без учета гандикапа.

Измерения проводятся при всех открытых дверях автомобиля (до фиксации штатным ограничителем). Багажник может быть открыт или закрыт по желанию участника.

Измерительный микрофон устанавливается напротив задней части автомобиля и направляется в сторону кузова, перпендикулярно задней оси автомобиля. Расстояние - 3 метра от капсюля до наружной части кузова автомобиля.

Во время замеров двигатель автомобиля может быть включен.  Максимальные обороты двигателя - не более 2000, напряжение бортовой сети - не более 16 V.

Примечание:

в качестве измерительного инструмента для установки расстояния может быть использована жесткая рулетка, либо шаблон, предоставляемый организаторами перед началом соревнований и утверждённый Главным судьёй.

5. Не допускается присутствие сплошных отражающих поверхностей площадью более 1 кв м. ближе, чем 1,0 метра от измерительного микрофона (шумомера).

6. Зрители должны находиться на расстоянии не ближе 2.0 метров от измерительного микрофона (шумомера).

7. При замерах должны быть исключены громкие реплики зрителей, сигналы охранных систем, клаксонов и др. посторонние шумы с громкостью более 90 дБС.

8. Максимальная громкость воспроизведения музыкального фрагмента в автомобиле устанавливается участником соревнования по собственному усмотрению, без вмешательства судей. Во время замера участник соревнований может находиться как внутри, так и снаружи автомобиля.

9. Запуск музыкального фрагмента на воспроизведение осуществляется участником соревнований по команде линейного судьи, проводящего замер. Управление включением и выключением фонограмм может производиться участником как вручную (когда он находится в салоне), так и с помощью пульта ДУ, вне салона.

10. Музыкальный фрагмент для замера выбирается участником соревнования по собственному усмотрению.

Примечание:

а) при замерах используются только музыкальные фонограммы (с вокалом или без него);

б) запрещается использование технических фонограмм с записью шума или тональных сигналов фиксированных звуковых частот в диапазоне НЧ/СЧ;

в) запрещается использование в фонограммах ненормативной лексики (машина снимается с соревнований).

Заключение о принадлежности фонограммы к категории музыкальных записей, а равно квалификация лексики как ненормативной - прерогатива Главного судьи соревнований.

11. На замер участнику предоставляются (по желанию) до двух попыток. Время звучания музыкального фрагмента в каждой из попыток 1 минута, интервалы между попытками не более 2 минут. По усмотрению Главного судьи, время звучания фонограмм при попытках может быть изменено.

12. Результат замера фиксируется измерительной станцией (шумомером) в течение всего времени звучания каждого музыкального фрагмента. В зачёт принимается больший по абсолютному значению результат.

13. Результаты замеров заносятся в типовой сводный протокол одним из линейных судей в судейской зоне. При желании организаторов, сводная таблица результатов может дублироваться на демонстрационном табло.

III. Порядок присуждения призовых мест в номинациях

1. Победителем в каждой номинации является участник, чей автомобиль показал самую высокую музыкальную громкость (дБС).

2. В номинации «Звуковое давление» присуждается 3 призовых места.

3. В номинации «Максимальный децибел» присуждается 1 призовое место.