Категории и классы участников.

Автомобили участников категории SQ разделяются на 5 классов:

- "1500" – допускается участие автомобилей, стоимость аудиосистемы которых менее 1500 условных единиц.

- "2500" – допускается участие автомобилей, стоимость аудиосистемы которых менее 2500 условных единиц.

- "4500" – допускается участие автомобилей, стоимость аудиосистемы которых менее 4500 условных единиц.

- "7000" – допускается участие автомобилей, стоимость аудиосистемы которых менее 7000 условных единиц.

- "Без ограничений" – допускается участие автомобилей, с любой аудиосистемой.

Примечание:

  - По решению Судейского совета и/или Организатора соревнований количество классов может быть изменено (увеличено или уменьшено). Участники должны быть поставлены в известность до официального открытия соревнований.

  - О внесенных изменениях в текст Правил, если они прямо влияют на результаты соревнований, участники также должны быть поставлены  в известность до открытия соревнований.

  - Одна условная единица приравнена к одному доллару США по курсу ММВБ на день покупки компонента.

  - Стоимость устройства определяется розничной стоимостью устройства, если компонент приобретен на вторичном рынке, указывается полная стоимость нового компонента, взятая из официальных источников.

  - В стоимость аудиосистемы автомобиля включается стоимость всех компонентов (головные устройства; внешние ЦАП; усилители; акустические системы; кроссоверы; CD/DVD-чейнджеры; экраны, с которых осуществляется управление аудиосистемой и т.п.), которые имеют отношение к аудио-видео системе автомобиля. Участник должен продемонстрировать работу функций плей/пауза/перемотка/след. трек/пред. трек без участия монитора или его пульта.

  - В стоимость аудиосистемы автомобиля НЕ включается стоимость проводки, дистрибьюторов питания, предохранителей, доп. АКБ и т.п., а также стоимость всех инсталляционных работ и компонентов, не имеющих отношение к аудиосистеме автомобиля (экраны, с которых НЕ осуществляется управление аудиосистемой; подсветка; ТВ-тюнер; антирадар; адаптеры и т.п.).

  - Данные о стоимости системы участник вносит самостоятельно в анкету участника, указывая каждый компонент отдельно без сокращений названия.

  - Судьи оставляют за собой право пересмотреть представленные участником данные о стоимости и перевести его в соответствующий класс, если на то будут объективные причины.

  - В случае явной фальсификации данных о системе, или неполном предоставлении данных о системе,  судьями принимается решение – от предупреждения до дисквалификации участника.

  - Изменение, либо ручное изготовление, схемотехники любых активных компонентов (ГУ, предусилителей, процессоров и усилителей) влечет за собой перевод участника в класс «Без ограничений», критерий для перевода остается на усмотрение Главного Судьи (Судей).

  - Модификация пассивных компонентов разрешена в любом классе. Выступление с незначительной модификацией активных компонентов (например, вследствие ремонта и т.п.) в любом классе допустимо, при наличии фотографий до и после модификации, или если это очевидно, с согласия Главного Судьи (Судей).

  - Если автомобиль оборудован штатными компонентами, они оцениваются как: Головное устройство – 200 уе, Усилитель – 300 уе, одна пара излучателей – 50 уе.

# А. Качество инсталляции.

Критерии оценки инсталляции сформулированы исходя из требования длительного срока службы системы. Также существенным является внешнее впечатление от системы.

Количество присвоенных баллов судьи объясняют участнику, ссылаясь на положения Правил.

А.1.1 Чистота автомобиля (0 - 6 баллов).

Перед началом судейства участник имеет 6 баллов.

Оценка чистоты автомобиля разделяется на участки:

- Внешний вид

- Салон, пассажирское отделение

- Багажник, пол

- Моторный отсек

Если судья считает участок плохо вычищенным, за каждый не вычищенный участок со счета участника списывается по 2 балла. Штрафные баллы не начисляются.

Критерии оценки:

Автомобиль считается чистым, если снаружи он вымыт, а его салон убран пылесосом.

Судья не должен запачкать рук, проверяя место установки аккумулятора, проводку и все, что связано с аудиосистемой в моторном отсеке. Двигатель и иные компоненты, не имеющие прямого отношения к аудиосистеме, прочищать не обязательно. Но желательно.

Не принимаются во внимание повреждения в результате недавних аварий;

Если в моторном отсеке или в багажнике отсутствует какое-либо оборудование, относящееся к аудиосистеме, участник получает максимальные баллы за данный отсек.

Если в салоне или багажнике автомобиля находятся какие-либо предметы, не имеющие отношения к аудиосистеме (например, багаж, одежда, диски CD/DVD и т.п.), за оцениваемый участок с участника списывается 2 балла. Однако если эти предметы связаны непосредственно с эксплуатацией самого автомобиля (огнетушитель, аптечка и т.п.) баллы не снимаются, если они как-то связаны с темой инсталляции автомобиля или находятся в штатных, или специально подготовленных для них местах.

В связи с плохими метеоусловиями, по решению судьи, может быть допущено нахождение багажа в зоне салона и багажника, при этом он должен быть уложен, упакован и т.д.

Судейство происходит, ориентируясь на погодные условия и здравый смысл.

### А.1.2 Презентация (0 - 10 баллов).

Перед началом судейства участник имеет 8 баллов (всего 10 баллов).

Баллы начисляются за качество презентации, представленной в течение 5 минут. Участник должен иметь следующие документы:

- Электрическая схема с указанием калибров используемой проводки и номиналов предохранителей

- Монтажная схема со схематичным указанием расположения и подключения компонентов

- Процесс установки скрытых компонентов следует продемонстрировать на фотографиях или цифровых источниках отображения информации. Если вследствие чего-то информация признана Судьей нечитаемой или неочевидной, то оценка за презентацию снижается на 4 балла.

Критерии оценки:

За каждый отсутствующий документ судья снимает с участника по 2 балла. Штрафные баллы не начисляются. Качество устной презентации оценивается 2 дополнительными баллами.

А.1.3 Документация на скрытую проводку и компоненты (0 - 10 баллов).

Перед началом судейства участник имеет 10 баллов.

Все скрытые и недоступные для осмотра элементы проводки и компоненты должны быть описаны в документации.

В процессе судейства исследуются:

- “Черные ящики”

- Кроссоверы (пассивные и активные)

- Акустические системы

- Дополнительный аккумулятор

- Проводка источника сигнала

- Проводка, скрытая за крышками, стойками, ковриками и т.п.

- Кабели питания и заземления

- Акустические кабели

- Сигнальные кабели (включая видеокабели мультимедийных экранов, пультов ДУ и т.п.)

- Управляющие кабели системы (процессорные шины и т.п.)

- Кабели подключения дополнительного аккумулятора

- Прочее.

За каждый незадокументированный элемент коммутации судьи снимают от одного до трех баллов. Штрафные баллы не начисляются.

Примечание:

В классе «1500» скрытая сигнальная, управляющая и акустическая проводка не оцениваются.

А.2.1 Соответствие предохранителей и их расположение (0 или 10 баллов).

Предохранителями должны быть защищены все силовые кабели, относящиеся к автомобильной аудиосистеме. Кабели, соединяющие генератор с аккумулятором, и относящиеся к электронной системе автомобиля в целом не проверяются, если в них не были внесены изменения участником (замена клемм АКБ является внесением изменения!).

Единственное отклонение (даже при соблюдении остальных) может привести к начислению по этому пункту 0 баллов.

В процессе судейства исследуются:

- Силовые кабели системы по всей длине. Все силовые кабели должны быть защищены предохранителями в соответствии с Таблицей 1. Если в источнике сигнала используются штатные кабели  вместе с адаптером DIN/ISO, номинал предохранителя не должен быть больше оригинального (не требуется соответствие Таблице 1) Все установленные участником предохранители должны быть доступны для осмотра.

- Доступ к любому установленному участником предохранителю  должен быть осуществлен в течение 60 секунд. На замену предохранителя не должно требоваться более пяти минут. Судьи могут потребовать демонстрации замены предохранителя. Извлечение и замена предохранителя может быть проведена с использованием инструментов.

- Все силовые провода системы, подключенные к положительной клемме аккумулятора, включая дополнительный аккумулятор, должны защищаться предохранителями. Предохранители располагаются не более чем в 39 см (по длине провода) от клеммы аккумулятора. Предохранитель должен быть установлен до ближайшей точки прохождения провода через металлическую панель.

- При использовании дополнительного аккумулятора, длина провода или медной шины, соединяющей положительные полюса аккумуляторов, не должна превышать 39 см. В противном случае требуется установка предохранителей согласно требованиям, описанным выше.

- Если силовой кабель меняет  сечение,  номинал предохранителя выбирается в расчете на наименьшее сечение провода. В противном случае необходима установка дополнительного предохранителя в точке изменения сечения.

- Если используются более двух параллельных кабелей, оба конца каждого кабеля должны быть защищены предохранителями.

- Если кабель заземления имеет иное сечение, чем кабель «+», предохранители устанавливаются исходя из наименьшего сечения кабеля.

- Допускается отсутствие дополнительной защиты второго аккумулятора в штатных системах с двумя аккумуляторами, если оригинальная система заводского изготовления не была изменена.

- Штатный «-» приравнивается к калибру 13AWG, если на нем отсутствует иная маркировка, или участник не предоставил официальной документации по проводке автомобиля, где указано другое сечение.

Таблица 1

В таблице приводятся максимально допустимые номиналы предохранителей для определенного сечения кабелей.

| Площадь сечения, мм2 | Калибр кабеля по AWG | Макс. номинал предохранителя, А |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | 20 | 5 |
| 0,75 | 18 | 7,5 |
| 1 | 17 | 10 |
| 1,5 | 15 | 15 |
| 2,5 | 13 | 25 |
| 4 | 11 | 30 |
| 6 | 9 | 40 |
| 8 | 8 | 50 |
| 10 | 7 | 60 |
| 16 | 5 | 80 |
| 20 | 4 | 100 |
| 25 | 3 | 125 |
| 30 | 2 | 150 |
| 50 | 0 | 200 |
| 70 | 000 | 250 |
| 95 | 0000 | 300 |

Предохранитель должен соответствовать таблице, или может быть меньше номиналом, на усмотрение участника. При использовании провода меньшего калибра, чем минимальный указанный в таблице, номинал предохранителя не должен превышать 5А.

А.2.2 Защита проводки от повреждений (механических, химических) (10 баллов).

- Все провода системы должны быть надлежащим образом защищены в местах соединения (с аккумулятором,  дистрибьюторах питания, силовых конденсаторах, контактах акустических систем и т.п.) Соединение должно быть жестким, отдельные волокна кабеля не должны из-под него выступать. Судьи визуально осматривают проводку и сверяются с документацией. Если хотя бы одно кабельное соединение окажется ненадежным, по этому пункту оценка снижается на 5 баллов.

- Все точки подключения проводов аудиосистемы к разъемам должны быть защищены от короткого замыкания. Поверхности соединений цепи "+" и контакты всех акустических систем должны быть изолированы токонепроводящими материалами. Все точки подключения кабелей аудиосистемы к разъемам в местах, где имеется опасность коррозии (динамики в дверных панелях, соединения в моторном отсеке и т.п.) должны быть также защищены и от коррозии. Судьи визуально осматривают соединения и сверяются с документацией. Все ключевые точки соединений должны быть доступны для осмотра или отражены в документации. Защиты требуют все соединения, к которым можно прикоснуться пальцем: "+" аккумулятора и др. Если соединение закрыто съемной панелью (деревянной или пластиковой), оно считается защищенным от короткого замыкания. Однако при этом должна быть предусмотрена и защита от коррозии. В наконечниках проводов аудиосистем должны использоваться благородные металлы (позолота, титановое покрытие и т.п.), либо иные средства антикоррозийной защиты (смазка, термоусадочная трубка и т.п.), либо их комбинации. Если есть фотодокументация подсоединения акустической системы с одной стороны, подразумевается, что парная ей акустическая система с другой стороны подсоединена аналогично. Если будет установлено хотя бы одно незащищенное соединение, оценка снижается на 5 баллов.

- Проводка аудиосистемы должна быть защищена от острых металлических кромок, воздействия влажности, подвижных частей автомобиля, вибрации, излучения тепла, износа и т.п. В местах прохода сквозь металлическую панель провода должны быть защищены  втулками и (или) защитным рукавом. Это относится и к акустическим проводам, проходящим через дверную панель. Судьи визуально осматривают проводку и сверяются с документацией. Все ключевые точки соединений должны быть доступны для осмотра или отражены в документации. Если хотя бы один кабель не может быть осмотрен и при этом не отражен в документации, либо не защищен от воздействия тепла (например, проложен слишком близко к выхлопной трубе), подвергается механическому воздействию, не имеет надлежащей защиты и т.д., по этому пункту оценка снижается на 5-10 баллов на усмотрение судьи.

Примечание:

Во всех классах допускается (но НЕ рекомендуется) отсутствие защиты слаботочной (ток менее 5А) силовой проводки (не распространяется на необходимость наличия и соответствия предохранителя).

В классе «1500» сигнальная, управляющая и акустическая проводка и соединения не оцениваются.

А.2.3 Видимая проводка автомобиля (0 - 8 баллов).

Перед началом судейства участник имеет 8 баллов.

Все провода системы, расположенные в салоне автомобиля, должны быть скрыты.

Судьи осматривают проводку с переднего (водительского и пассажирского) сиденья при открытых передних дверях. Не должно быть видно проводов, проходящих под приборной панелью и идущих в двери. За каждый видимый кабель или пучок проводов со счета участника снимается 2 балла. Штрафные баллы не начисляются.

- Не принимаются во внимание провода навигационной системы и зарядные устройства для телефонов и т.д., если эти устройства не являются частью инсталляции.

- Не принимаются во внимание видимые провода, расположенные позади средней стойки (например, проводка усилителя, расположенного в задней части «универсала»).

- Кабели или жгуты проводов, проходящие внутри  пластиковых трубок и другой кабельной арматуры, не считаются скрытыми, за исключением кабелей, входящих в двери через защитные рукава

- Проводка считается скрытой, если в эстетических целях провода прикрываются прозрачным материалом, и это сочетается с общим дизайнерским решением.

А.3.1 Крепление компонентов (0 - 20 баллов).

Перед началом судейства участник имеет 20 баллов.

Все компоненты аудиосистемы должны быть надежно прикреплены к панелям и/или к корпусу автомобиля.

Судьи оценивают инсталляцию путем визуального осмотра и по фотографиям. За каждый незакрепленный или незадокументированный компонент оценка снижается на 4 балла. Штрафные баллы не начисляются.

К компонентам аудиосистемы относятся все устройства воспроизведения и обработки звука, находящиеся в автомобиле (источники сигнала, внешние ЦАП, усилители, кроссоверы, акустические системы и т.д.). Судьи оценивают установку всех компонентов системы, в том числе и не используемых (за исключением штатных динамиков, если они не демонтированы, отдельных динамиков навигационной системы и сотовых телефонов).

- Оценивая качество крепления компонентов, судьи не применяют чрезмерных усилий. Требования к креплению зависят от веса компонента.

- Способ крепления не имеет значения - достаточно, чтобы компонент был надежно зафиксирован.

- Не проверяется крепление решеток и других защитных элементов динамиков.

- Если источник оснащен съемной подвижной лицевой панелью, в этом месте может быть небольшой люфт, тогда судьи удаляют съемный элемент и оценивают крепление оставшейся части.

А.3.2 Крепление дополнительных элементов инсталляции (0 - 20 баллов).

Перед началом судейства участник имеет 20 баллов.

Все панели, к которым крепятся элементы аудиосистемы, а также все дополнительные элементы инсталляции должны быть надежно закреплены внутри автомобиля.

Судьи оценивают инсталляцию путем визуального осмотра и по фотографиям. За каждый незакрепленный или незадокументированный элемент оценка снижается на 4 балла. Штрафные баллы не начисляются.

Элементы инсталляции, крепление которых подлежит судейству:

- “Черные Ящики”

- Экраны

- Пульты ДУ

- Аккумуляторы (основной и дополнительный)

- Регуляторы зарядки для нескольких аккумуляторов

- Предохранители, держатели предохранителей, дистрибьюторы питания

- Конденсаторы

- Монтажные панели

- Декоративные панели

- Прочее

- Оценивая качество крепления судьи, не применяют чрезмерных усилий. Требования к креплению зависит от веса компонента.

- Способ крепления не имеет значения, достаточно чтобы элемент был надежно зафиксирован.

- Если компонент крепится к штатной панели, но сама эта панель плохо закреплена, участник теряет баллы.

- Если элемент крепится к подвижной панели, качество ее крепления определяется в закрытом состоянии.

А.3.3 Впечатление от инсталляции (0 - 10 баллов).

Максимальные баллы присваиваются системе, имеющей законченный вид. Система не должна выглядеть незавершенной. Достаточно простой, аккуратной инсталляции с использованием штатных мест автомобиля, чтобы получить максимальные оценки. При этом  элементы (панели, ящики, стойки и т.п.) должны быть окрашены или обтянуты тканью. Стоимость материалов не имеет значения.

Критерии оценки:

- Область установки источников (0 - 2 балла)

- Область установки динамиков (0 - 3 балла)

- Область установки усилителей (0 - 3 балла)

- Общее впечатление (0 - 2 балла)

А.3.4 Эксплуатация автомобиля (0 - 16 баллов).

Перед началом судейства участник имеет 16 баллов.

Все компоненты системы должны быть установлены таким образом, чтобы их физическое расположение не препятствовало нормальной эксплуатации автомобиля и не причиняло неудобств пассажирам на двух передних сиденьях.

Никакие элементы системы не должны закрывать нормальный обзор с водительского места. Нормальный обзор обеспечивается, если ни один элемент системы не выступает за габариты лобового и боковых стекол более чем на 7 см. Оценка происходит с водительского места.

Место водителя:

- Свободный доступ к педалям

- Под ногами водителя (ростом от 1,65 до 1,90 м) должно быть достаточно места для работы с педалями и для отдыха левой ступни.

- Вокруг рук водителя (ростом от 1,65 до 1,90 м) должно быть достаточно места для вращения рулевого колеса

- Обзор приборов не должен перекрываться, либо перекрываемые приборы должны быть продублированы.

Место пассажира:

- Пассажир среднего роста должен сидеть удобно (обратить внимание на расположение динамиков перед ним (особенно сабвуферов) и на высоту пола под его ногами).

Судьи оценивают возможность нормальной эксплуатации автомобиля на основании требований, изложенных выше. За каждый компонент, препятствующий нормальной эксплуатации, снимается 3 балла. Если все компоненты расположены в тех же местах, которые предусмотрены заводом-изготовителем, участник получает максимальные оценки.

А.3.5 Общее мастерство («1500», «2500» 0 баллов; «4500», «7000» 0 - 10 баллов; «Б/О» 0 - 15 баллов)

Здесь оценивается качество исполнения и общее впечатление от проводки автомобиля, установки компонентов, предназначенных для чтения компакт-дисков, цифроаналоговых преобразователей, установки усилителей, монтажных панелей, крышек и кожухов, относящихся к усилителям, а также общие дизайнерские решения автомобиля.

Если часть элементов скрыта или недостаточно четко отображена в документации, оценка за них не начисляется.

Мастерство исполнения оценивается судьями, исходя из следующих критериев:

- Аккуратность укладки кабелей (питание, заземление, акустические, сигнальные и управляющие кабели). Являются ли решения логичными и упорядоченными?

- Крепление силовой проводки через интервалы не более 25см, либо прокладка в жестко закрепленных к кузову, или в штатных коробах.

- Крепление сигнальной и управляющей проводки через интервалы не более 25см, либо прокладка в жестко закрепленных к кузову, или в штатных коробах.

- Крепление акустической проводки через интервалы не более 25см, либо прокладка в жестко закрепленных к кузову, или в штатных коробах.

- Крепление слаботочной (ток менее 5А) силовой проводки через интервалы не более 25см, либо прокладка в жестко закрепленных к кузову, или в штатных коробах.

- Защита слаботочной (ток менее 5А) силовой проводки от повреждений (механических, химических).

- Использование цветовой маркировки или ярлыков.

- Качество монтажа акустических систем (все элементы закреплены при помощи только резьбовых соединений (металл/металл) и многоразовых клипс (защелок), если это возможно).

- Качество монтажа прочих элементов (гу, усилители, процессоры и т.д.) системы (Все элементы закреплены при помощи только резьбовых соединений (металл/металл) и многоразовых клипс (защелок), если это возможно).

- Качество монтажа дополнительных элементов (монтажные панели) системы (Все элементы закреплены при помощи только резьбовых соединений (металл/металл) и многоразовых клипс (защелок), если это возможно).

- Оригинальные и трудоемкие решения в автомобиле (Участник должен сам доказать Судье, что решение является таковым).

Примечание:

За выполнение пунктов 1-10 участнику начисляется 1 балл. Количество баллов в пункте 11 не ограничено, участнику дается 1 балл за каждое доказанное решение. Общее число баллов не может превышать максимум, установленный для класса участника.