| American Wire Gauge |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Номер AWG (GAUGE) | Диаметр, мм | Площадь сечения, кв.мм | Maкс. ток, при 5 а/кв.мм |
| 0000 | 11.70 | 107.459 | 537.3 |
| 000 | 10.40 | 84.906 | 424.5 |
| 00 | 9.30 | 67.895 | 339.5 |
| 0 | 8.30 | 54.079 | 270.4 |
| 1 | 7.35 | 42.385 | 211.9 |
| 2 | 6.54 | 33.617 | 168.1 |
| 3 | 5.83 | 26.654 | 133.3 |
| 4 | 5.19 | 21.137 | 105.7 |
| 5 | 4.62 | 16.763 | 83.8 |
| 6 | 4.12 | 13.293 | 66.5 |
| 7 | 3.67 | 10.544 | 52.7 |
| 8 | 3.26 | 8.363 | 41.8 |
| 9 | 2.91 | 6.629 | 33.1 |
| 10 | 2.59 | 5.258 | 26.3 |
| 11 | 2.31 | 4.171 | 20.9 |
| 12 | 2.05 | 3.309 | 16.5 |
| 13 | 1.83 | 2.623 | 13.1 |
| 14 | 1.63 | 2.081 | 10.4 |
| 15 | 1.45 | 1.650 | 8.3 |
| 16 | 1.29 | 1.308 | 6.5 |
| 17 | 1.15 | 1.038 | 5.2 |
| 18 | 1.02 | 0.823 | 4.1 |
| 19 | 0.91 | 0.653 | 3.3 |
| 20 | 0.81 | 0.51758504 | 2.6 |
| 21 | 0.72 | 0.410 | 2.1 |
| 22 | 0.64 | 0.326 | 1.6 |
| 23 | 0.57 | 0.258 | 1.3 |
| 24 | 0.51 | 0.205 | 1.0 |
| 25 | 0.46 | 0.163 | 0.8 |
| 26 | 0.41 | 0.129 | 0.6 |
| 27 | 0.36 | 0.102 | 0.5 |
| 28 | 0.32 | 0.081 | 0.4 |
| 29 | 0.29 | 0.064 | 0.3 |
| 30 | 0.26 | 0.051044625 | 0.3 |
| 31 | 0.23 | 0.040 | 0.2 |
| 32 | 0.20 | 0.032 | 0.2 |
| 33 | 0.18 | 0.025 | 0.1 |
| 34 | 0.16 | 0.020 | 0.1 |
| 35 | 0.14 | 0.016 | 0.1 |
| 36 | 0.13 | 0.013 | 0.1 |
| 37 | 0.11 | 0.010 | 0.1 |
| 38 | 0.10 | 0.008 | 0.0 |
| 39 | 0.09 | 0.006 | 0.0 |
| 40 | 0.08 | 0.005024 | 0.0 |

http://emmanet.ru/rules/

| Площадь сечения, мм2 | Калибр кабеля по AWG | Макс. номинал предохранителя, А |
| --- | --- | --- |
| 0,5 | 20 | 5 |
| 0,75 | 18 | 7,5 |
| 1 | 17 | 10 |
| 1,5 | 15 | 15 |
| 2,5 | 13 | 25 |
| 4 | 11 | 30 |
| 6 | 9 | 40 |
| 8 | 8 | 50 |
| 10 | 7 | 60 |
| 16 | 5 | 80 |
| 20 | 4 | 100 |
| 25 | 3 | 125 |
| 30 | 2 | 150 |
| 50 | 0 | 200 |
| 70 | 000 | 250 |
| 95 | 0000 | 300 |

Сечение кабеля в зависимости от мощности (силы тока) и длины, необходимое для надежной работы оборудования без больших потерь напряжения.

|  |  | Размер кабеля AWG |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 20 | 18 | 15 | 13 | 11 | 9 | 8 | 7 | 5 | 4 | 3 | 2 | 0 |  |  |
|  |  | Площадь сечения, мм2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Сила тока, А | Мощность, Вт | 0,5 | 1 | 1,5 | 2,5 | 4 | 6 | 8 | 10 | 16 | 20 | 25 | 35 | 50 | 70 | 95 |
| 5 | 0-35 | 1,1 | 2,3 | 3,4 | 5,7 | 9,1 | 13,7 | 18,2 | 22,8 | 36,5 | 45,6 | 57,0 | 79,8 | 114,0 | 159,6 | 216,6 |
| 7,5 | 36-50 | 0,8 | 1,5 | 2,3 | 3,8 | 6,1 | 9,1 | 12,2 | 15,2 | 24,3 | 30,4 | 38,0 | 53,2 | 76,0 | 106,4 | 144,4 |
| 10 | 51-65 | 0,6 | 1,1 | 1,7 | 2,9 | 4,6 | 6,8 | 9,1 | 11,4 | 18,2 | 22,8 | 28,5 | 39,9 | 57,0 | 79,8 | 108,3 |
| 15 | 66-100 | 0,4 | 0,8 | 1,1 | 1,9 | 3,0 | 4,6 | 6,1 | 7,6 | 12,2 | 15,2 | 19,0 | 26,6 | 38,0 | 53,2 | 72,2 |
| 20 | 101-130 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 2,3 | 3,4 | 4,6 | 5,7 | 9,1 | 11,4 | 14,3 | 20,0 | 28,5 | 39,9 | 54,2 |
| 25 | 131-160 | 0,2 | 0,5 | 0,7 | 1,1 | 1,8 | 2,7 | 3,6 | 4,6 | 7,3 | 9,1 | 11,4 | 16,0 | 22,8 | 31,9 | 43,3 |
| 30 | 161-210 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 1,0 | 1,5 | 2,3 | 3,0 | 3,8 | 6,1 | 7,6 | 9,5 | 13,3 | 19,0 | 26,6 | 36,1 |
| 40 | 211-260 | 0,1 | 0,3 | 0,4 | 0,7 | 1,1 | 1,7 | 2,3 | 2,9 | 4,6 | 5,7 | 7,1 | 10,0 | 14,3 | 20,0 | 27,1 |
| 50 | 261-325 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,6 | 0,9 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 3,6 | 4,6 | 5,7 | 8,0 | 11,4 | 16,0 | 21,7 |
| 60 | 326-390 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,8 | 1,1 | 1,5 | 1,9 | 3,0 | 3,8 | 4,8 | 6,7 | 9,5 | 13,3 | 18,1 |
| 80 | 391-520 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,3 | 2,9 | 3,6 | 5,0 | 7,1 | 10,0 | 13,5 |
| 100 | 521-650 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,8 | 2,3 | 2,9 | 4,0 | 5,7 | 8,0 | 10,8 |
| 150 | 651-975 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,8 | 1,2 | 1,5 | 1,9 | 2,7 | 3,8 | 5,3 | 7,2 |
| 200 | 976-1300 | 0,0 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 0,2 | 0,3 | 0,5 | 0,6 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 2,0 | 2,9 | 4,0 | 5,4 |

(Длина кабеля указана в метрах)

В приведены значения для перепада напряжений не более 0,5 В. В этой таблице также учтены перепад напряжения на контактах и длина линии заземления (от соединения с кузовом до отрицательной клеммы аккумулятора.

Данные в колонке «Мощность» приведены для среднего усилителя с КПД 50%. При использовании усилителей с другим КПД обращайте внимание только на силу тока.

Если падение напряжения превышает указанное в таблице, пользуйтесь следующей формулой:

L = (0,5 x 57 x A) / (2,5 x I)

где:	L= длина кабеля, м

0,5 = падение напряжения

А = площадь сечения кабеля, мм2

57 = коэффициент для медного кабеля

I = сила тока, А при эффективном сопротивлении 4 Ом

2,5 = коэффициент потерь