## Некоторые возможности сабвуферов Kicker CompVR D-серии и FreeAir C-серии

Низкочастотники Kicker Competition были очень популярны в свое время по ряду веских причин: во-первых, это непревзойденный звук, а во-вторых, - непревзойденная надежность. Серия CompVR - результат дальнейшего развития идей, когда-то заложенных в легендарную линейку Competition, более того, исходя из запросов потребителей, был заметно снижен необходимый для полноценной работы объем закрытого корпуса.

- Диффузор Hemispherical Polymineral Cone – самая «линейная» на сегодняшний день сверхпрочная конструкция, обладающая отменной  жесткостью на изгиб. Усовершенствованный материал с системой внутреннего демпфирования обеспечивает: сверхбыстрый отклик и очень низкий коэффициент искажений, плюс возможность работать в неблагоприятной внешней среде.

- Технология ISD (Inverted Structural Dome) – инвертированный (вогнутый) пылезащитный колпачок, жестко соединенный с диффузором, играет роль силового элемента, предотвращая упругие резонансы диффузора.

- Прошитое двойным швом соединение диффузор-подвес делает разрыв в этом сочленении просто нереальным. Причем прочный и упругий длинноходный подвес обеспечивает максимальный линейный ход диффузора.

- Усиленное соединение диффузор - звуковая катушка

- Многослойная звуковая катушка – плоский медный провод, намотанный на каркасе Kapton, эффективно рассеивающем тепло.

- Удлиненный  керн создает широкое симметричное магнитное поле, позволяющее увеличить подводимую мощность, стабилизировать движение звуковой катушки и заметно снизить искажения в области самых низких частот.

- Осевое отверстие в керне позволяет избежать искажений звука, вызванных упругостью воздуха, находящегося под внутренней секцией диффузора.

- Технология Uniplate – керн и задняя крышка магнита - единая деталь, что способствует равномерному распределению магнитного потока, а также более эффективному теплообмену.

- Прочная центрирующая шайба из прорезиненной ткани обеспечивает прямолинейность хода звуковой катушки при критических амплитудах.

- Глубокая выемка вокруг основания керна на задней крышке позволяет звуковой катушке беспрепятственно колебаться с максимальными амплитудами.

- Черненая  конструкция керн- задняя крышка магнита способствует лучшему охлаждению звуковой катушки, тем самым,  продлевая срок ее службы.

- Принудительное охлаждение – специальные вентиляционные отверстия, расположенные в стойках направляющих корзины. Горячий воздух, нагретый теплом от звуковой катушки, вытесняется из под диффузора при его ходе вниз. При движении диффузора вверх внутрь засасывается холодный воздух. Кроме эффективного охлаждения, эти отверстия повышают линейность хода диффузора, так как объем воздуха в районе звуковой катушки лишается упругих свойств.

- Надежная контактная группа оборудована схемой, обеспечивающей необходимое провисание проводников, что предотвращает возможность их обрыва.

Как следует из названия, сабвуферы Kicker FreeAir, унаследовавшие, наряду с основными конструктивными особенностями серии CompVR, главное - легендарный убойный бас Kicker, предназначены для работы в открытом акустическом оформлении, безболезненно реализовать которое можно, используя совместно с усилителем блок активной обработки сигнала Kicker ЕЕМ, создающий электронную модель закрытого корпуса.

## Акустическое оформление и подключение сабвуфера

# Закрытый короб /Sealed enclosure/  (Kicker CompVR)

Основное требование, предъявляемое к закрытому корпусу, - герметичность и достаточная жесткость конструкции, поэтому следует уделять особое внимание материалу, используемому при изготовлении. Материал должен быть плотным и тяжелым. Мы рекомендуем использовать MDF-панели (средней или высокой плотности), причем толщина панели не должна быть ниже ½ дюйма (1.3 см) для 8-дюймовых (203 мм) драйверов, ¾ дюйма (1.9 см) для 10-дюймовых (254 мм) драйверов, а также драйверов большего размера.

Поясним методику расчетов на конкретном примере. Определившись с месторасположением и подходящей пространственной конфигурацией корпуса, следует произвести необходимые измерения, среди которых наибольший интерес представляют следующие базовые размеры:

- Ширина и высота измеряются непосредственно в том месте, где планируется установить корпус

- Глубина – параметр, которым мы можем более-менее варьировать в зависимости от наличия свободного места, в случае установки короба в багажном отсеке автомобиля

Допустим, что для установки наиболее подходит корпус с наклоненной передней стенкой, поперечное сечение которого представляет собой прямоугольную трапецию. Для изготовления используем 20-миллиметровые MDF-панели.

- Записываем размеры: ширина – 80 см, высота – 40 см, глубина: нижнее основание – 30 см, верх – 15 см

- Для того чтобы получить внутренние размеры вычтем из полученных параметров толщину панелей: ширина – 76 см (80 см – 4 см), высота – 36 см, глубина: нижнее основание – 24 см, верх – 11 см

- Рассчитываем внутренний объем как произведение среднего арифметического глубины нижнего и верхнего оснований на длину и высоту: ((24 + 11)/ 2)*76*36 = 47’880 см3

- 47’880 см3 или 47.8 литра – реальный объем, в котором будет работать один динамик

Теперь остается лишь подобрать вуфер, рассчитанный на работу в таком же, либо в меньшем объеме. В нашем случае, для этих целей удачно подходит сабвуфер Kicker CompVR C12d с 12-дюймовой головкой (максимально рекомендованный объем – 42.5 литра)

При соединении боковых панелей друг с другом или при установке перегородок важно пользоваться высококачественным столярным клеем, поскольку клей обеспечивает не только прочное, но и герметичное

соединение. Следите за тем, чтобы расстояние между шурупами было примерно 10 см. Изнутри корпуса все стыки необходимо обработать силиконовым герметиком.

Большинство корпусов рассчитаны на установку в них нескольких динамиков, а так как каждый динамик имеет свои собственные характеристики и должен работать в отдельной камере, то перегородки должны тщательно изготавливаться и устанавливаться с учетом всех правил.

Обратите Ваше внимание на то, что гибкость панелей вносит заметное ослабление в результирующий звук. Избавиться от этого неприятного явления можно с помощью стяжек и распорок, которые устанавливаются между противоположными стенками корпуса, и чей суммарный объем необходимо учитывать при расчете корпуса. Основная тонкость в установке стяжки – никогда не ставить ее по центру, так как точно отцентрированная стяжка может даже увеличить прогибание панелей и внести дополнительные резонансы.

Корпус должен быть максимально «монолитным». Простейший способ проверить насколько корпус отвечает этому требованию – постучать кулаком по стенке корпуса. Если  корпус звучит,  как пустотелый – ничего хорошего от него не ждите, если же звук глухой – можете рассчитывать на отличную работу сабвуфера. Достаточно дешевый способ задемпфировать корпус изнутри – нанести на внутреннюю поверхность специальную шумоизолирующую пасту, либо оклеить внутреннюю поверхность стекловолокном. Самый же радикальный способ – обработать внутреннюю поверхность каучуковой мастикой, поверх которой выложить слой свинцовой оружейной дроби.

Диаметр установочного отверстия должен в точности соответствовать посадочному диаметру динамика. Если диаметр отверстия будет больше, то обод корзины не будет прижат к лицевой панели всей площадью, что неминуемо приведет к утечке воздуха. Следует также обратить особое внимание, чтобы между динамиком и панелью не оказалась зажатой обивка (карпет), так как, зачастую,  это одна из причин неудовлетворительной работы сабвуфера.

Для крепления динамика к лицевой панели подойдут обычные шурупы с потайной головкой. Панель желательно предварительно рассверлить для того, чтобы избежать возможного растрескивания. Для более надежного закрепления можно использовать болты с распорными дюбелями.

Провода от динамика желательно закрепить пайкой к внешним  терминалам на корпусе, что обеспечит надежный и долговечный контакт. Лучше всего использовать золоченые терминалы.

# Открытый короб (корпус с фазоинвертором) /Vented enclosure/  (Kicker FreeAir)

Данная конструкция позволяет добиться своеобразного баса, более характерного для любителей агрессивной, плотной музыки. Ее основными преимуществами являются: относительная простота, расширенные характеристики басов и частот среднего диапазона, повышенная звукоотдача,  минимальные искажения. Улучшение характеристик на средних частотах достигается за счет определенных конструктивных особенностей вуферов (большая масса диффузора), специально предназначенных для работы в корпусах данного типа. Повышение звукоотдачи на низких частотах происходит благодаря особенностям самой конструкции: специфики взаимодействия воздуха, заключенного во внутреннем пространстве корпуса, и воздуховода (фазоинвертора), что позволяет на определенной частоте  увеличить звукоотдачу, уменьшив при этом линейность хода звуковой катушки. Как следствие, главной проблемой при реализации указанного акустического оформления является правильный подбор: объема короба, размеров и местоположения фазоинвертора. Сам короб должен обладать достаточной жесткостью, поскольку давление внутри него существенно превышает давление, возникающее в закрытом коробе аналогичного объема. Фазоинвертор должен в свою очередь иметь: абсолютно гладкую поверхность, закругленные кромки, дабы избежать появления специфических шумов, и должен располагаться на расстоянии не меньшем собственного диаметра от ближайшей стенки короба.

- Существенно облегчить расчеты параметров коробов указанного типа можно с помощью соответствующего программного обеспечения

Открытое оформление /Infinite Baffle/Freeair mounting/  (только Kicker FreeAir)

Это наиболее простой способ установить сабвуфер в автомобиль, причем в качестве своеобразного «корпуса» можно использовать: внутреннюю полость двери автомобиля, приборную панель, заднюю панель салона, багажник.

Несмотря на тот факт, что динамики Kicker FreeAir (Kicker Impulse) специально разработаны для использования в открытом акустическом оформлении, все же в процессе установки необходимо соблюсти еще два немаловажных требования: во-первых, обеспечить достаточную жесткость панели (¾ дюйма (1.9 см)), в которую осуществляется установка драйвера, дабы исключить нежелательные вибрации, способные негативным образом отразиться на качестве звучания динамика (избавиться от этого неприятного явления можно с помощью стяжек и распорок); во-вторых, обеспечить изоляцию воздуха во внутреннем и внешнем объемах.  Очевидно,  что соблюсти данные требования (особенно то, что относится к требованию изолированности объемов), в случае установки драйвера на приборную панель автомобиля,  крайне тяжело, однако, это не окажет существенного влияния на качество звучания, если драйвер предполагается использовать как мидбас/среднечастотник.

! Не забывайте соблюдать правильную полярность  при подключении, так как от этого напрямую зависит качество воспроизведения.

## Подводимая мощность

Обращаем Ваше внимание на тот факт, что характеристики подводимой мощности, указанные в спецификации, являются максимальными, что никоим образом не отражает каких-то механических ограничений амплитуды колебаний звуковой катушки, контролируемой по большей части надлежащим образом изготовленным акустическим оформлением, это всего лишь тот предел, преодолевая который, звуковая катушка начинает испытывать тепловую перегрузку.

Использование маломощного усилителя может самым неблагоприятным образом сказаться на качестве звучания, тем более, наличие в выходящем сигнале в данном случае большого числа постоянных составляющих электрического тока может привести к тому, что звуковая катушка попросту сгорит.

Спецификация Kicker CompVR

| ###### Сабвуферы Kicker CompVR * | C18d | C15d | C12d | C10d | C8d | C6.5d |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер (дюймы/мм) | 18/457 | 15/381 | 12/304 | 10/254 | 8/203 | 6.5/165 |
| Импеданс (Ом) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Максимальная мощность (Вт) | 1000 | 500 | 400 | 300 | 200 | 150 |
| Чувствительность (дБ Вт/м) | 91.5 | 90.5 | 89.0 | 89.5 | 88.0 | 87.0 |
| Частотный диапазон (Гц) | 20-500 | 25-500 | 25-500 | 25-500 | 30-500 | 30-500 |
| Установочная глубина (мм) | 204 | 178 | 140 | 121 | 93 | 76 |
| Диаметр установочного отверстия (мм) | 419 | 356 | 283 | 232 | 181 | 143 |
| ###### Минимальный рекомендованный объем (в литрах) | 62.2 | 50.9 | 28.3 | 22.6 | 11.3 | 8.5 |
| ###### Максимальный рекомендованный объем (в литрах) | 93.3 | 76.4 | 42.5 | 34.0 | 16.9 | 11.3 |

* - все данные приведены для 4-ых Ом-ых моделей

Уже в течение многих лет компания Stillwater Designs использует закрытые короба в автомобилях, подготавливаемых для различных шоу и соревнований, считая данный тип акустического оформления наиболее надежным, с достаточно предсказуемым звучанием даже при экстремальных показателях подводимой мощности. Тем более, что выдаваемый саунд достаточно жесткий и контролируемый в широком частотном диапазоне,  с прекрасными характеристиками в области низких частот. При изготовлении данного типа акустического оформления следует также учитывать один существенный нюанс: если Вы ориентируетесь в расчетах на максимальный рекомендованный объем, то акцент при воспроизведении  в данном случае сместиться в область низких частот, и наоборот, если ориентироваться на минимальный рекомендованный объем, то всплеск будет происходить в области мидбаса.

Спецификация Kicker FreeAir

| ###### Открытый короб ###### (корпус с фазоинвертором) Сабвуферы Kicker FreeAir* | Объем корпуса (в литрах) | Диаметр/длина фазоинвертора (см) | Fb (Гц) | F3 -3 дБ (Гц) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| F15c только для F15c: *- один, **-два инвертора | макс. (+20%) – 101.9 рекоменд. – 85 мин. (-20%) – 67.9 | 10.1/10.8 * 7.6/15.2** | 32 35 39 | 34 37 41 |
| F12c* | макс. (+20%) – 59.4 рекоменд. – 49.5 мин. (-20%) – 39.6 | 7.6/12* | 32 35 41 | 35 37.5 44 |
| F10c* | макс. (+20%) – 42.5 рекоменд. – 35.4 мин. (-20%) – 28.3 | 7.6/13.3* | 36 40 45 | 34.5 38 40.5 |
| F8c* | макс. (+20%) – 22.6 рекоменд. – 18.4 мин. (-20%) – 14.2 | 5.1/12.7* | 36 40 45 | 41 43.5 47 |
| F6x9c* | макс. (+20%) – 22.6 рекоменд. – 18.4 мин. (-20%) – 14.2 | 5.1/12.7* | 36 40 45 | 41 43.5 47 |
| F6.5c* | макс. (+20%) – 11.3 рекоменд. – 9.9 мин. (-20%) – 8.5 | 3.8/10.8* | 40 45 50 | 40 44 49 |

Fb – резонансная частота,

F3 – частота, определяемая на уровне – 3 дБ от уровня Fb

| ###### Сабвуферы Kicker FreeAir* | F15c | F12c | F10c | F8c | F6х9с | F6.5c |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Размер (дюймы/мм) | 15/381 | 12/304 | 10/254 | 8/203 | 6x9/ 152x229 | 6.5/165 |
| Объем динамика (CuIn/ см3 ) | 163.38/ 2677.31 | 92.98/ 1523.66 | 57.67/ 945.04 | 24.9/ 408.04 | 23.4/ 383.46 | 22.36/ 366.41 |
| Импеданс (Ом) | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Максимальная мощность (Вт) Корпус с ф/и: Открытое оформление: | 500 300 | 400 250 | 300 200 | 200 150 | 200 150 | 150 100 |
| Чувствительность (дБ Вт/м) | 90.39 | 88.7 | 89.74 | 88.25 | 87.28 | 89.96 |
| Частотный диапазон (Гц) | 20-200 | 20-200 | 25-200 | 30-500 | 30-500 | 30-500 |
| Установочная глубина (мм) | 168 | 137 | 118 | 89 | 92 | 76 |
| Диаметр установочного отверстия (мм) | 356 | 283 | 232 | 181 | овал | 143 |
| Revc – DC сопротивление катушки (Ом) | 3.59 | 3.59 | 3.59 | 3.48 | 3.48 | 3.48 |
| Sd - площадь пистона (м2) | 0.1201 | 0.0830 | 0.0531 | 0.0340 | 0.0214 | 0.0133 |
| BL – мощность электромагнита (ft/A) | 10.38 | 9.61 | 8.69 | 7.08 | 7.56 | 7.43 |
| Vas – эквивалентный объем (Cuft/ в литрах) | 8.66/ 246.93 | 5.15/ 146.89 | 2.88/ 81.95 | 0.68/ 19.28 | 0.80/ 22.91 | 0.52/ 14.73 |
| Mms – механическая масса блока диафрагмы динамика, включая воздушную нагрузку (г) | 122.59 | 90.99 | 45.46 | 29.86 | 26.98 | 23.02 |
| Fs – резонансная частота в воздухе (Гц) | 28.6 | 27.6 | 32.4 | 53.5 | 49.2 | 43.2 |
| Qms – механическая добротность | 8.036 | 8.650 | 5.396 | 6.145 | 4.366 | 6.121 |
| Qes – электромагнитная добротность | 0.734 | 0.613 | 0.440 | 0.696 | 0.508 | 0.395 |
| Qts – общая добротность | 0.673 | 0.572 | 0.407 | 0.625 | 0.455 | 0.371 |
| Xmax – пиковое линейное отклонение динамика (мм) | 7.68 | 7.68 | 7.68 | 4.8 | 4.8 | 4.8 |
| Вес магнита (Oz., г) | 60/1701 | 38/1077 | 32/907 | 20/567 | 20/567 | 20/567 |
| Диаметр звуковой катушки /Kapton/ (дюймы/мм) | 2/50.8 | 2/50.8 | 2/50.8 | 1.5/38.1 | 1.5/38.1 | 1.5/38.1 |

* - базовые данные для 4-ых Ом-ых моделей