| Пиковая мощность | 1500 Вт |
| --- | --- |
| Долговременная мощность RMS | 500 Вт |
| Диапазон воспроизводимых частот | 23 Гц - 500 Гц |
| Сопротивление звуковой катушки | 4 Ом + 4 Ом |
| Чувствительность | 85 дБ |
| Монтажная глубина | 195 мм |
| Диаметр монтажного отверстия | 275 мм |
| Объем, добавляемый к объему оформления при установке корзиной наружу | 2,4 л |
| Объем занимаемый сабвуфером при фронтальном крепеже в корпус | 2,0 л |
| Рекомендуемые типы акустического оформления | закрытый ящик, фазоинвертер, бандпасс |
| Диапазон объемов закрытого ящика | 19,8 л - 28,3 л |
| Оптимальные размеры закрытого ящика |  |
| Внешние размеры корпуса | 33 х 33 х 32 см |
| Полный внутренний объем | 24 л |
| Внутренний объем нетто | 22 л |
| F3, Qts | 51Гц, 0,67 |
| Диапазон объемов фазоинверторных корпусов | 21,2 - 49,5 л |
| Оптимальные параметры фазоинверторного корпуса |  |
| Внешние размеры корпуса | 46 х 34 х 42 см |
| Полный внутренний объем | 48,1 л |
| Площадь, ширина и высота щелевого фазоинверторного порта | 97 кв.см; 30,5 см/3,2 см |
| Длина фазоинверторного порта | 58 см |
| Объем фазоинверторного порта | 8,6 л |
| Внутренний объем нетто | 36,8 л |
| F3, подъем АЧХ, Fb | 33 Гц; 2,5 дБ; 36 Гц |
| Параметры Тиля-Смолла |  |
| Активное сопротивление обмотки (Re) | 3,71 Ом + 3,71 Ом |
| Индуктивность (Le) | 3,71 мГн / 1,67 мГн |
| Частота собственного резонанса диффузора | 29 Гц |
| Эквивалентный объем | 45 л |
| Механическая добротность (Qms) | 7,89 |
| Электрическая добротность (Qes) | 0,50 |
| Полная добротность (Qts) | 0,47 |
| Линейное перемещение, одностороннее [(Hvc-Hag)/2] (Xmax) | 18,2 мм |
| Линейное перемещение, одностороннее Xmag | 19,4 мм |
| Максисальное механическое перемещение (от пика до пика) | 65 мм |
| Высота зазора (Hag) | 10мм |
| Высота катушки (Hvc) | 46,4 мм |
| Площадь диффузора (Sd) | 480 кв.см |
| Диаметр звуковой катушки | 50 мм |
| Вес магнита | 109 oz |